gesture-infer 패키지

HW 담당자 요구 사항 명세서

Cammand 프로젝트 — 내부 문서

# 1. 기본 추론 루프 구현

- Hailo-8L HEF 로드 및 추론 실행 (HailoRT API 사용)

- MediaPipe 랜드마크 추출 → 전처리 → NPU 추론 → 결과 반환 전체 루프 구현

- 추론 출력은 logit (Softmax 미포함) → argmax로 클래스 결정

- 단일 손만 처리 (multi-hand 미지원)

# 2. 상태 머신 구현

| 단계 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 (정적 모드) | 항상 실행, 5클래스 분류 | 기본 동작 |
| 트리거 감지 | 특정 정적 제스처 N초 유지 시 Step 2 진입 | 임계값 외부 설정 가능 |
| Step 2 (동적 모드) | 30프레임 슬라이딩 윈도우 + delta 계산 → 4클래스 분류 |  |
| 종료 조건 | confidence threshold 이상 + 연속 N프레임 동일 클래스 | threshold, N 외부 설정 |
| 타임아웃 | 최대 프레임 수 초과 시 미인식 처리 후 Step 1 복귀 | 프레임 수 외부 설정 |

※ threshold, N프레임, 타임아웃 값은 모두 외부 설정 파일에서 주입. 하드코딩 금지.

# 3. HEF Hot-swap 지원

- 재학습 완료 후 새 .hef 파일로 교체할 수 있는 인터페이스 필요

- 실행 중 Hailo 디바이스 컨텍스트를 안전하게 닫고 재초기화하는 방식으로 구현

- hot-swap 진행 중 추론 루프가 크래시 없이 대기/재개 가능해야 함

# 4. MQTT 디스패치 연동

- 인식 결과를 Home Assistant로 전달하는 publisher 구현

- 토픽 구조 및 페이로드 포맷은 별도 협의 필요 (현재 미정)

- 디바운싱/쿨다운 처리 — 동일 제스처 중복 발화 방지

# 5. 인터페이스 규격 (gesture-train 연동)

gesture-train이 생성하는 산출물을 그대로 소비할 수 있어야 한다.

| 항목 | 규격 |
| --- | --- |
| 정적 모델 입력 | float32 (1, 63) |
| 정적 모델 출력 | float32 (1, 5) — logit |
| 동적 모델 입력 | float32 (1, 1890) — subset 변경 가능성 있음 |
| 동적 모델 출력 | float32 (1, 4) — logit |
| HEF 경로 | 외부 설정 파일(config)에서 주입, 하드코딩 금지 |
| Softmax | 모델 내 미포함 — infer에서 argmax 또는 softmax 직접 적용 |

# 6. 구현 전 검증 요청 사항

아래 항목을 구현 착수 전에 검증하고 결과를 공유해주세요.

| 검증 항목 | 필요 이유 |
| --- | --- |
| HailoRT 런타임 HEF 교체 가능 여부 및 API 확인 | hot-swap 설계의 전제 조건 |
| RPi5에서 재학습~HEF 컴파일 전체 소요 시간 측정 | UX 설계 (사용자 대기 시간 파악) |
| Hailo-8L에서 MLP (63→256→256→5) 추론 레이턴시 측정 | 실시간성 검증 |
| MediaPipe + Hailo 동시 실행 시 CPU 점유율 측정 | RPi5 리소스 여유 확인 |